ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА» (ОАО «НИИАТ»)

ПРОЕКТ ТИПОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА (ГРУППЫ ОБЪЕКТОВ) КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Одобрено на заседании НТС ОАО «НИИАТ» 10.11.2018 года для размещения на сайте института в целях широкого обсуждения и апробации документа

Москва 2018

Типовые технические задания на разработку моделей транспортных потоков для оценки воздействия размещения объекта (группы объектов) капитального строительства на основные параметры дорожного движения и решения иных задач планирования и проектирования в сфере ОДД

I. Типовое ТЗ на разработку макромодели транспортных потоков на сети дорог поселения, городского округа, для оценки воздействия размещения объекта (группы объектов) капитального строительства на основные параметры дорожного движения, планирования мероприятий в сфере градостроительной деятельности

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Сбор исходных данных для

разработки макромодели транспортных потоков

(комплекса транспортного моделирования)

поселения, городского округа

1. Основание для выполнения работ ___________________________

2. Заказчик: _________________________________________________

(Наименование Заказчика)

3. Исполнитель: ______________________________________________

(Указать порядок выбора Исполнителя)

4. Объект работы: транспортная система поселения, городского округа.

5. Предмет работы: сбор исходных данных, включая проведение натурного обследования транспортной системы, для создания банка данных макромодели (комплекса транспортного моделирования) транспортных потоков поселения, городского округа.

6.	Цель, задачи работы

6.1. Цель работы: Сбор и первичная обработка данных, необходимых и достаточных для формирования банка данных макромодели (комплекса транспортного моделирования) транспортных потоков поселения, городского округа.

6.2. Задачи работы:

- сбор и анализ данных, полученной от Заказчика и документарных источников; подготовка плана проведения натурных обследований;

- натурные обследования интенсивности и состава транспортного потока;

- натурные обследования пассажиропотоков;

- социологические исследования;

- формирование Банка данных макромодели поселения, городского округа;

- подготовка отчетных материалов.

7.Общие требования к формированию исходных данных

7.1. Методика формирования банка данных для транспортной модели поселения, городского округа должна быть построена на комплексном подходе, сочетающем в себе: сбор данных от Заказчика и документарных источников, натурные обследования, социологический опрос, камеральную обработку информации.

7.2 Исходные данных должны содержать характеристики и параметры:

- элементов сети дорог поселения, городского округа;

- транспортных и пассажирских потоков на сети дорог поселения, городского округа;

- системы наземного пассажирского транспорта общего пользования;

- внеуличной транспортной сети (метро, обособленные трамвайные линии, пригородное железнодорожное сообщение и т.д.);

- подвижности населения;

- размещения в плане города объектов, порождающих передвижения (мест проживания, мест приложения труда, объектов торговли и обслуживания и т.д.).

Каждый из указанных разделов должен содержать структуру и состав данных, а также методику их сбора и актуализации.

Сбора данных по интенсивности и составу транспортного потока на выбранных ключевых элементах сети дорог поселения, городского округа проводить с использованием средств видеофиксации.

Проведение замеров интенсивности и состава транспортного потока ручным способом с одновременным заполнением формуляров учета допускается на направлениях движения с интенсивностью движения до 200 прив.авт./ч.

Система расчетных транспортных районов: количество и границы - согласовывается с Заказчиком.

7.3 Исполнитель несет ответственность за достоверность собранных данных. В случае подтверждения фактов недостоверности данных, Исполнитель обязуется безвозмездно устранить указанные недостатки в срок, согласованный с Заказчиком.

8. Этапы работы и основные требования к ее выполнению.

8.1 Сбор и анализ данных, полученной от Заказчика и документарных источников. Подготовка плана проведения натурных обследований.

Примерный перечень информации, получаемый от Заказчика представлен в Приложение 1 к настоящему ТЗ.

План проведения натурных обследований согласовывается с Заказчиком.

План проведения натурных обследований должен содержать:

- цель и объект обследования;

- перечень характеристик, подлежащих обследованию;

- перечень и структуру документов, используемых при проведении обследования;

- методы и средства получения данных;

- сроки и время проведения обследования: сезон, день недели, время суток;

- места расположения постов наблюдения и маршруты следования ходовых лабораторий;

- границы расчетных транспортных районов.

Выбор места и размещения постов наблюдения для измерения характеристик транспортных потоков в краткосрочном и суточном режиме наблюдения проводится с учетом наличия информации от СМТП.

Для сбора информации о пассажиропотоках выбираются места проведения обследования. В отдельных случаях места для проведения обследования пассажиропотоков могут быть объединены с местами проведения замеров интенсивности.

Для достижения целей и задач, поставленных перед обследованием транспортных и пассажирских потоков необходимо определить:

- количество участников обследования;

- порядок доставки участников обследования на места проведения работ;

- технические средства и бланки учета, необходимые участникам для фиксации обследуемых характеристик ТП;

- порядок сбора и первичной обработки результатов обследования.

8.2 Натурные обследования интенсивности и состава транспортного потока.

Натурные обследования интенсивности и состава транспортного потока проводятся в рабочие дни недели в двух основных режимах:

- краткосрочный режим наблюдения в утренний и вечерний час «пик»: с 8.00 до 10.00 и с 17.00 до 19.00 (уточнить для каждого конкретного поселения, городского округа);

- суточные обследования с 6.00 до 22.00 (уточнить для каждого конкретного поселения, городского округа);

Состав транспортного потока дифференцируется на шесть группы: легковые, грузовые (3 группы), автобусы.

Обследования проводятся в рабочие дни недели, кроме пятницы.

Для проведения суточных обследований выбираются наиболее характерных фрагмента сети дорог поселения, городского округа.

Обследования в утренний и вечерний час «пик» проводятся на ключевых перекрёстках города, определённых в плане проведения натурных обследований.

Обследования проводятся с использование видеотехники, с последующей камеральной обработкой результатов наблюдения.

Допускается ручной подсчет для направлений движения с интенсивностью менее 200 прив.ед./ч.

8.3 Натурные обследования пассажиропотоков.

Одновременно с замерами интенсивности транспорта в час «пик» проводятся визуальные замеры пассажиропотока, причем для маршрутного транспорта фиксируется время прохождения и номер маршрута. Замеры проводятся с использование видеотехники, с последующей камеральной обработкой результатов наблюдения.

Места проведения наблюдения пассажиропотоков представлены в плане проведения обследования.

Обследования пассажиропотоков проводится на наземном (включая маршруты коммерческих перевозчиков) и внеуличном транспорте общего пользования.

8.4 Социологические исследования.

Социологические исследования по оценкам подвижности населения, по структуре маршрутов пассажирских перевозок и видам транспорта, выбираемых населением при поездках проводятся в формате уличных опросов и/или опросов в организациях.

Параллельно опросам проводится сбор предложений от населения по совершенствованию транспортной системы поселения, городского округа

9 Формирование Банка данных макромодели поселения, городского округа

Банк данных формируется на основе информации, полученной от Заказчика материалов, доступных из открытых источников информации, данных, полученных в результате натурных обследований, и результатов социологического исследования.

Банк данных по транспортной сети должен включать в себя характеристики сети дорог, системы наземного и внеуличного транспорта общего пользования.

Характеристики сети дорог:

  - планировочные характеристики сети дорог;

  - средняя пространственная скорость движения легкового автомобиля по элементам свободной сети;

  - организация дорожного движения с указанием полосности движения и наличия светофорного регулирования и знаков приоритета.

Характеристики системы наземного транспорта общего пользования:

  - описание маршрута движения;

  - расписание движения (интервалы движения);

  - расположение остановочных пунктов;

  - используемый тип подвижного состава;

  - расчетная скорость сообщения.

Характеристика внеуличной транспортной сети:

- схема внеуличного транспорта с указанием остановочных пунктов:

- интервалы движения.

9.1 Создание транспортного графа поселения, городского округа.

Транспортный граф должен включать в себя:

- граф сети дорог, учитывающий организацию движения;

- граф сети внеуличного транспорта (включая метро, внеуличное трамвайное движение, железную дорогу с поездами пригородного сообщения и т.д.);

- описание маршрутов пассажирского транспорта общего пользования с привязкой по видам.

Атрибуты связей графа сети дорог:

- номер;

- длина;

- номера узлов, которые соединяет связь;

- тип связи (магистраль, местная сеть и т.д.);

- разрешенные направления движения;

- улица, которой принадлежит связь.

- число полос;

- пропускная способность полосы движения;

- средняя пространственная скорость транспорта (по видам) при движении в свободной сети;

- средняя пространственная скорость пассажирского транспорта общего пользования при движении в свободной сети.

Атрибуты узлов графа:

- номер;

- тип узла (уличный/внеуличный);

- координаты положения на плоскости;

- разрешенные направления движения;

- задержки при движении через пересечение по направлениям;

- возможность смены транспорта в данном узле.

Атрибуты маршрутов транспорта общего пользования:

- номер;

- тип узла (уличный/внеуличный);

- тип подвижного состава;

- перечень узлов, входящих в маршрут;

- признак: прямой/обратный маршрут;

- скорость сообщения;

- частота движения либо расписание движения (в зависимости от используемого Исполнителем программного обеспечения);

- вместимость;

- перевозчик;

- остановки на маршруте.

9.2 Формирование системы расчетных транспортных районов

Исполнитель должен создать систему расчетных транспортных районов на основе информации, полученной от Заказчика и официальных источников информации. Границы транспортных районов определяются с учетом информации о центрах транспортного тяготения.

Исполнитель проводит следующие работы:

- определяет границы транспортных районов с учетом полученной от Заказчика информации о центрах притяжения;

- осуществляет ввод транспортных районов, как площадных пространственных объектов;

- определяет и осуществляет ввод условных центров транспортных районов;

- осуществляет ввод связей-коннекторов, соединяющих условные центры транспортных районов и узлы графа транспортной сети поселения, городского округа;

- осуществляет сбор и ввод данных о наполнении транспортных районов.

Состав информации по транспортному району:

- количество населения;

- состав населения по категориям;

- уровень автомобилизации населения;

- оценка количества мест приложения труда;

- оценка количества мест в высших, средних учебных и дошкольных учреждениях;

- оценка емкости культурно-бытовых учреждений (торговля, обслуживание и др.) общегородского значения;

- оценка емкости культурно-бытовых учреждений (торговля, обслуживание и др.) местного значения (каждодневное посещение);

- оценка емкости культурных, развлекательных и спортивных учреждений;

- оценка пассажиропотока к вокзалам и аэропортам;

- оценка пассажиропотока к медицинским учреждениям.

- данные о подвижности населения: среднее количество передвижений с теми или иными целями, приходящееся на 1 жителя в сутки;

- данные о распределении населения по способам передвижения: пешком, на автомобиле или на общественном транспорте;

- данные о распределении передвижений, совершаемых с различными целями, по времени суток.

10 Формирование матриц корреспонденций между расчетными транспортными районами

11 Выполнение калибровки модели

12 Выполнение расчетов по модели

13 Представление отчетных материалов

Отчетная информация предоставляется Заказчику на электронном носителе:

1. Пояснительная записку, методики сбора и первичной обработки исходной информации, данные, полученные от Заказчика и открытых источников информации.

2. Исходные данные, необходимые для формирования банка данных макромодели транспортных потоков поселения, городского округа, полученные в соответствии с настоящим Техническим заданием.

3. Банк данных для создания макромодели поселения, городского округа, включая описание системы расчетных транспортных районов, условных транспортных центров и результатов сопряжения с расчетным транспортным графом;

4. Результаты расчетов изменения основных параметров дорожного движения вследствие размещения объекта (группы объектов) капитального строительства, выполненных на откалиброванной модели транспортной сети поселения, городского округа.

Приложение № 1 к Техническому заданию «Сбор исходных данных для разработки макромодели транспортных потоков (комплекса транспортного моделирования) поселения, городского округа»

Перечень информации, предоставляемый Заказчиком

Настоящий перечень подготовлен с учетом Приказа Министерства транспорта РФ от 17 марта 2015 г. N 43 "Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения".

1. Документы территориального планирования и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа.

2. Материалы инженерных изысканий, результаты исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения.

3. Общие сведения о территории, в отношении которой осуществляется разработка документации по ОДД:

1) размер территории, функциональное зонирование;

2) транспортная значимость территории, транспортные связи с прилегающими территориями, поселениями, городскими округами

3) численность населения с динамикой за последние пять лет;

4) основные топографические данные (максимальный перепад высот, предельные уклоны на дорогах);

5) климатические условия (продолжительность сохранения снежного покрова, среднее количество осадков в году, максимальные и минимальные температуры воздуха);

6) основные экологические характеристики (уровень шума, концентрация вредных веществ в атмосфере).

4. Классификация и характеристика дорог, дорожных сооружений:

1) планировочная организация сети дорог на текущий период и на расчетный срок (5, 10 и 15 лет);

2) общая протяженность дорог, в том числе с твердым покрытием;

3) плотность сети дорог;

4) технические параметры дорог (тип дорожного покрытия, ширина проезжей части, наличие разделительных полос, защитных полос, велосипедных полос и дорожек, тротуаров, ширина в красных линиях, продольные уклоны, наличие и характеристика искусственного освещения);

5) наличие и характеристика дорожных обходов территории, характеристика дорожных подходов к территории муниципального образования;

6) расположение и характеристика мостов, путепроводов, железнодорожных переездов, внеуличных пешеходных переходов.

5. Характеристика транспортной инфраструктуры:

1) характеристика поселения, городского округа как транспортного узла (внешние объекты тяготения транспортных потоков и размещение основных объектов тяготения транспортных средств на территории, для которой осуществляется разработка комплексной транспортной модели;

2) численность парка автомобилей за последние пять лет по категориям транспортных средств (грузовые, легковые, автобусы);

3) сведения по интенсивности дорожного движения, уровню загрузки дорог движением, скорости сообщения и доли транзитного движения;

4) общие данные по движению маршрутных транспортных средств, включающие в себя: схему маршрутов с указанием остановок, вид подвижного состава, суточный выпуск транспортных средств на линию, интервал движения на маршруте;

5) назначение, емкость и расположение парковок (парковочных мест).

6. Организация дорожного движения:

1) размещение и наименование ТСОДД (дорожные знаки и разметка, светофоры, искусственные неровности);

2) схемы ОДД на основных транспортных узлах с указанием: основные габаритные размеры узла; пофазные схемы движения (при наличии светофорного регулирования); интенсивность движения транспортных средств и пешеходов (с указанием даты замеров).

7. Данные о ДТП в динамике за период не менее трех лет:

1) общее количество ДТП, погибших, раненых;

2) участки концентрации ДТП;

3) анализ причин и условий, способствующих ДТП;

4) распределение ДТП по видам;

5) распределение ДТП по времени свершения: по месяцам, часам суток;

6) распределение ДТП по местам свершения: на перекрестках, на перегонах.

II. Типовое ТЗ на проведение обследования характеристик транспортных потоков с целью разработки или актуализации транспортной модели

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проведение обследования характеристик транспортных потоков

для разработки (актуализации) макромодели транспортных потоков

поселения, городского округа

1. Основание для выполнения работ ___________________________

2. Заказчик: _________________________________________________

(Наименование Заказчика)

3. Исполнитель: ______________________________________________

(Указать порядок выбора Исполнителя)

4. Объект работы: транспортная система поселения, городского округа и прилегающих территории.

5. Предмет работы: сбор информации о характеристиках транспортных потоков, включая проведение натурного обследования, для актуализации (разработке) макромодели транспортных потоков поселения, городского округа.

6.	Цель, задачи работы

6.1. Цель работы: Сбор и первичная обработка данных, необходимых и достаточных для формирования (актуализации) макромодели транспортных потоков поселения, городского округа.

6.2. Задачи работы:

- сбор и анализ данных, полученной от Заказчика и документарных источников; подготовка плана проведения натурных обследований;

- натурные обследования интенсивности и состава транспортного потока;

- подготовка отчетных материалов.

7. Общие требования к сбору данных о характеристиках транспортных потоков.

7.1 Данные о фактических характеристиках транспортных потоков на элементах сети дорог поселения, городского округа необходимы для калибровки и оценке точности модели, принятой в качестве базовой.

7.2. Методика сбора данных о характеристиках транспортных потоков, необходимых для разработки (актуализации) макромодели поселения, городского округа должна быть построена на комплексном подходе, сочетающем в себе: сбор данных от СМТП, предыдущих обследованиях и проведение натурных обследований.

7.3 Результатом сбора данных являются значения интенсивности и состава транспортного потока на выбранных элементах сети дорог поселения, городского округа.

7.4 Сбор данных по интенсивности и составу транспортного потока на выбранных элементах сети дорог поселения, городского округа проводить с использованием средств видео фиксации.

Проведение замеров интенсивности и состава транспортного потока ручным способом с одновременным заполнением формуляров учета допускается на направлениях движения с интенсивностью движения до 200 привед. авт./ч.

7.5 Исполнитель несет ответственность за достоверность собранных данных. В случае подтверждения фактов недостоверности данных, Исполнитель обязуется безвозмездно устранить указанные недостатки в срок, согласованный с Заказчиком.

8. Этапы работы и основные требования к ее выполнению.

8.1 Сбор и анализ данных, полученных от СМТП и предыдущих обследований. Подготовка плана проведения натурных обследований.

Натурные обследования интенсивности и состава транспортного потока провести в двух основных режимах:

- краткосрочный режим наблюдения в утренний и вечерний час «пик»: с 8.00 до 10.00 и с 17.00 до 19.00 (уточнить по результатам исходных данных);

- долгосрочные обследования с 6.00 до 22.00 (уточнить по результатам исходных данных);

Выбор сечений для сбора информации о характеристиках транспортных потоков проводится в соответствии с настоящими методическими рекомендациями.

Для оценки возможности использования информации, полученной от СМТП и/или предыдущих обследований - провести корректирующие обследования.

Состав транспортного потока дифференцировать на шесть группы: легковые, грузовые (3 группы), автобусы.

Обследования провести в рабочие дни недели, кроме пятницы.

План проведения натурных обследований характеристик транспортного потока на элементах сети дорог поселения, городского округа должен содержать:

- месторасположения сечений для проведения обследования характеристик ТП в долговременном и краткосрочном режимах наблюдения;

- сроки и время проведения обследования: сезон, день недели, время суток;

- схему расположения постов наблюдения;

- распределение учетчиков и маршруты следования учетчиков на посты наблюдения;

- количество участников обследования;

- порядок доставки участников обследования на места проведения работ;

- перечень технических средств и документов, используемых при проведении обследования;

- порядок сбора и первичной обработки результатов обследования.

План проведения натурных обследований согласовать с Заказчиком.

9 Представление отчетных материалов

Отчетная информация предоставляется Заказчику на электронном носителе:

1. Пояснительная записку, методики сбора и результаты первичной обработки данных, использованных от СМТП и результатов предшествующих исследований.

2. План проведения обследования, разработанный в соответствии с настоящим Техническим заданием и согласованный с Заказчиком.

3. Значения характеристик ТП, полученные в результате работы.

III. Типовое ТЗ на проведение обследования характеристик (объема и структуры) транспортного спроса с целью разработки или актуализации транспортной модели.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение социологического исследования по теме:

«Оценка параметров подвижности населения».

1. Основание для выполнения работ ____________________________

2. Заказчик: _________________________________________________

(Наименование Заказчика)

3. Исполнитель: ______________________________________________

(Указать порядок выбора Исполнителя)

4. Объект работы: население поселения, городского округа.

5. Предмет работы: подвижность населения поселения, городского округа.

6. Цель и задачи работы

6.1. Цель работы: Определить значения показателей, характеризующих подвижность населения.

6.2. Задачи работы:

1.Разработать инструментарий социологического исследования.

2. Провести опрос среди участников дорожного движения.

3. Подготовка отчетных материалов.

7.Общие требования к проведению исследования

7.1 Исследование может осуществляться методом интервью «лицом к лицу» или путем проведения телефонного опроса. В случае проведения телефонного опроса Исполнитель формирует телефонную выборку на основе базы данных, предоставленной Заказчиком.

7.2 В квартирах, где будет проводиться опрос, должно быть установлено общее число людей, проживающих в квартире на момент опроса.  Устанавливается число лиц из этого состава, совершивших передвижения в течение дня.

7.3 Участникам дорожного движения должны быть заданы вопросы, которые позволят оценить, в том числе:

- статистику выхода населения за пределы микрорайона;

- распределение целей выхода из дома в общем виде: бытовые, учеба, работа, отдых и т.д.;

- распределения конечных маршрутов движения по районам города (и загорода) и ориентировочного времени движения по каждому маршруту;

- распределения видов передвижения: пешком, НОТ, внеуличными видами транспорта, личным транспортом, наемным транспортом или их комбинацией;

- распределения последующих передвижений: возврат домой, поездки по городу в течение всего дня и т.д.;

- возможность использования (или отказа от использования) личного транспортного средства;

- возможности изменения маршрута и используемого вида (видов) транспорта.

7.4 Конкретные микрорайоны для опроса указываются Заказчиком. Ориентировочно в каждом микрорайоне опрашивается по 400 участников дорожного движения. Общее число опрашиваемых – 1600 человек.

7.5 Возраст участников опроса - от 18-ти лет и старше. Социально-демографические показатели респондентов значения не имеют, так как опрос проводится среди участников дорожного движения.

7.6 Передвижением должно считаться следование к какому-либо объекту в городе или пригороде в сочетании с целью его посещения: на работу, учебу, по бытовым и культурным надобностям, на отдых, в гости или иным целям. Передвижением по городу должен считаться любой выход или выезд за пределы микрорайона в течение дня, относительно которого проводится опрос.

7.7 Исполнитель несет ответственность за достоверность собранных данных. В случае подтверждения фактов недостоверности данных, Исполнитель обязуется безвозмездно устранить указанные недостатки в срок, согласованный с Заказчиком.

8. Этапы и основные требования к выполнению исследования.

8.1 Подготовка проведения опроса, согласование с Заказчиком.

Разработка вопросника для проведения опроса, с учетом характеристик транспортной системы поселения, городского округа.

8.2 Проведение социологических исследований.

Социологические исследования по оценкам подвижности населения, по структуре маршрутов пассажирских перевозок и видам транспорта, выбираемых населением при поездках проводятся в формате уличных опросов и/или опросов в организациях.

Параллельно опросам проводится сбор предложений от населения по совершенствованию транспортной системы поселения, городского округа.

8.3 Обработка результатов социологических исследований.

По результатам исследования должные быть получены следующие распределения:

- оценка удовлетворенностью работы городского транспорта, с указанием приоритета недостатков: перегруженность транспорта, регулярность движения маршрутных транспортных средств и т.д.;

- по цели поездки: на работу, по делам, за покупками, на прогулку, к родным или знакомым, в учебное, медицинское или спортивно-оздоровительное учреждение и т.д.;

- респондентов по группам в соответствии с затратами времени, необходимого для достижения конкретной цели своей поездки за пределами микрорайона;

- по используемым видам транспорта: метро, автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси, личный транспорт, электричка, такси, служебное авто и т.д. (сумма ответов на данный вопрос может превышать 100%, т.к. респонденты могут выбирать несколько вариантов ответа);

- причин смены вида транспорта или изменения маршрута: пробки на дорогах, боязнь опоздать, перегруженность транспорта, погодные условия, стоимость проезда, стоимость проезда (сумма ответов на данный вопрос может превышать 100%, т.к. респонденты могут выбирать несколько вариантов ответа);

8.4 Подготовка заключительного отчета.

9 Представление отчетных материалов

Отчетная информация предоставляется Заказчику на электронном носителе:

1. Пояснительная записка.

2. Исходные данные, полученные от Заказчика, для подготовки социологического исследования в соответствии с настоящим Техническим заданием.

6. Результаты исследования, полученные на основании согласованного с Заказчиком вопросника, в распечатанном виде и на магнитных носителях.