Проект нормативного документа

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

«О безопасности строительства и эксплуатации городского электрического транспорта общего пользования»

ГЛАВА 1. Общие положения

§ 1. Область применения и общие определения терминов

| (1) | Настоящий технический регламент разработан в целях обеспечения защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (приобретателей) относительно назначения и безопасности городского электрического транспорта общего пользования (далее – ГЭТ) и легкого рельсового транспорта (далее – ЛРТ) при создании и эксплуатации объектов указанных видов транспорта. Технический регламент регулирует вопросы строительства и эксплуатации ГЭТ и ЛРТ. Регламент не заменяет действующие Правила дорожного движения и Своды правил. |
| --- | --- |
| (2) | «Городской электрический транспорт» (ГЭТ) – система транспорта общего пользования и грузового транспорта с подвижным составом, получающим электроэнергию от внешнего источника питания и допускающим движение в профиле улично-дорожной сети в качестве участника дорожного движения. «Легкий рельсовый транспорт» (ЛРТ) – система рельсового транспорта с подвижным составом, допускающим движение в профиле улично-дорожной сети в качестве участника дорожного движения. «Трамвай» – ЛРТ с допустимой осевой массой подвижного состава не более 10 тонн. «Троллейбус» – электробус, получающий электроэнергию от внешнего источника питания через двухпроводную контактную сеть с помощью штангового токоприёмника. «Электробус» – безрельсовый транспорт категорий М2 или М3 с электрическим приводом, получающий электроэнергию от внешнего источника питания. |
| (3) | «Строительство» — создание новых или реконструкция существующих объектов инфраструктуры. |
| (4) | «Эксплуатация» — совокупность всех мероприятий, обеспечивающих пассажирские перевозки, в т.ч. обучение производственного персонала, а также содержание объектов инфраструктуры и подвижного состава. |
| (5) | Организация движения включает в себя обеспечение безопасности дорожного движения, выпуск на линию подвижного состава, управление подвижным составом (вождение), маневрирование. |
| (6) | Под производственным персоналом понимаются следующие сотрудники: - Сотрудники, участвующие в организации движения (линейный персонал). - Сотрудники, участвующие в эксплуатации (эксплуатационный персонал). - Лица, ответственные за обслуживание инфраструктуры и подвижного состава. - Руководители или контролеры сотрудников, указанных в пп. 1–3. |
| (7) | Объекты инфраструктуры — это все сооружения и единицы оборудования, обеспечивающие работу предприятия, в частности: - Сооружения, а также механическое и электрооборудование для организации движения, в т. ч. вспомогательные строения. - Сооружения, предназначенные для пребывания и обслуживания пассажиров. - Сооружения для стоянки подвижного состава. - Депо и парки по обслуживанию подвижного состава, сооружения для обслуживания инфраструктуры. |
| (8) | «Подвижной состав» — транспортные средства, способные перемещаться по отдельности или в виде поездов. Легкорельсовое транспортное средство (ЛТС), состоящее из нескольких частей, расцепление которых при работе на линии конструктивно не предусмотрено, считается единым ЛТС. |
| (9) | Подвижной состав подразделяется на: - Пассажирский подвижной состав: транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров; - Служебный подвижной состав: транспортные средства, не используемые для пассажирских перевозок. Служебный подвижной состав может использоваться, в том числе, для обучения производственного персонала, для обслуживания объектов инфраструктуры или для устранения неполадок или аварий в ходе эксплуатационного процесса. |
| (10) | «Поезд» — сформированный и сцепленный состав одного и более транспортных средств. Поезда могут быть пассажирскими или служебными и могут состоять из одного или нескольких транспортных средств. |
| (11) | «Переезд» — одноуровневое пересечение линии ЛРТ, расположенной на самостоятельном полотне, с улицами, дорогами или площадями. |

§ 2. Основные правила

| (1) | Объекты инфраструктуры и подвижной состав должны соответствовать требованиям безопасности и установленному порядку. Данные требования считаются выполненными, если объекты инфраструктуры и подвижной состав сконструированы и эксплуатируются в соответствии с предписаниями органа государственного контроля (надзора), соответствующими техническими регламентами, а также в соответствии с общепринятыми техническими требованиями. |
| --- | --- |
| (2) | Отклонения от общепринятых технических требований возможны только в том случае, если безопасность подтверждена органом государственного контроля (надзора). |

§ 3. Общие требования к объектам инфраструктуры и подвижному составу

| (1) | Конструкция объектов инфраструктуры должна быть такой, чтобы их штатная эксплуатация не наносила никому ущерба, не представляла неизбежной опасности и не создавала препятствий. В частности, их конструкция должна: - Безопасно выдерживать максимальные штатные механические, электрические и температурные нагрузки. - Предотвращать случайный контакт с опасными деталями и устройствами. - Специальным образом препятствовать возникновению и распространению огня, при пожаре обеспечивать возможность спасения людей, а также возможность его тушения. - Для систем ЛРТ на постоянном токе с передачей тока через рельсы — сводить к минимуму влияние коррозии блуждающими токами. - Обеспечивать защиту деталей и устройств от внешнего воздействия в необходимой мере. - Обеспечивать защиту от чрезмерно высокого контактного напряжения. - Не допускать снижения уровня эксплуатационной безопасности при электрических воздействиях. - Обеспечивать быстрое устранение неисправностей и их последствий. |
| --- | --- |
| (2) | Предназначенные для пассажиров устройства, расположенные в объектах инфраструктуры и подвижного состава, должны быть заметными и легко доступными. Принцип работы с этим оборудованием должен быть интуитивно понятным, а его неверная эксплуатация не должна угрожать безопасности движения. |
| (3) | Несанкционированное приведение в действие объектов инфраструктуры и подвижного состава не должно приводить к возникновению неизбежных угроз безопасности движения. |
| (4) | Сигналы об отказах и неполадках автоматических устройств в объектах инфраструктуры и подвижного состава должны передаваться в дежурные диспетчерские пункты в необходимом для безопасной эксплуатации объеме. |
| (5) | Необходимо обеспечивать максимально упрощенный доступ инвалидов, пожилых людей, беременных женщин, детей и пассажиров с детьми, детскими колясками, средствами индивидуальной мобильности к объектам инфраструктуры и подвижного состава. Устройства, предназначенные для этих лиц, должны быть четко обозначены. |
| (6) | Технические характеристики рельсовых путей смежных предприятий местного сообщения должны учитывать возможность совместного использования. |

§ 4. Общие требования к эксплуатации

| (1) | Численность производственного персонала должна быть достаточной для безопасной и надлежащей эксплуатации. |
| --- | --- |
| (2) | Объекты инфраструктуры и подвижного состава должны регулярно проходить техническое обслуживание. Если в ходе эксплуатации объекта инфраструктуры или подвижного состава выявляются неполадки, которые могут повлиять на безопасность, следует целиком или частично вывести его из эксплуатации и принять меры для исключения самопроизвольного запуска. |
| (3) | При обнаружении обстоятельств, препятствующих эксплуатации или угрожающих безопасности, необходимо немедленно сообщить о них в соответствующий диспетчерский пункт, если информация об этих обстоятельствах не передается с помощью автоматических устройств. |
| (4) | Необходимо принять должные меры предосторожности, позволяющие без промедления устранять перерывы в движении и незамедлительно оказывать помощь при несчастных случаях и пожарах. |

§ 5. Технический надзор

| (1) | Орган государственного контроля (надзора) контролирует соблюдение положений настоящего регламента, в частности проводит требуемые проверки, согласования и приемку, а также выпускает необходимые распоряжения. |
| --- | --- |
| (2) | Для выполнения задач технического надзора орган государственного контроля (надзора) вправе привлекать сторонних экспертов или организации. |
| (3) | Если для создания объектов инфраструктуры и подвижного состава либо их элементов в соответствии с действующими нормами необходимо привлечение опытных и особым образом квалифицированных сотрудников или использование специального оборудования, то орган государственного контроля (надзора) имеет право потребовать от перевозчика подтвердить, что он или уполномоченный им производитель обладают соответствующим оборудованием или квалифицированными сотрудниками, а также привлекают и применяют их в ходе производства. |
| (4) | При наличии сомнений в том, что объекты инфраструктуры, подвижной состав или организация рабочего процесса не соответствуют положениям настоящего регламента, орган государственного контроля (надзора) вправе потребовать от перевозчика предоставить определенные подтверждающие документы и сертификаты. |
| (5) | Если орган государственного контроля (надзора) устанавливает, что перевозчик не исполняет свои обязанности, указанные в § 7, он вправе предпринять необходимые меры. В частности, орган государственного контроля (надзора) имеет право: - Установить перевозчику разумный срок для устранения недостатков. - При угрозе безопасности приостановить или прекратить строительные работы или использование определенных объектов инфраструктуры и подвижного состава. |

§ 6. Исключения

|  | В исключительных случаях орган государственного контроля (надзора) вправе отступать от соблюдения положений настоящего регламента или разрешать отступления для определенных заявителей. |
| --- | --- |

ГЛАВА 2. Руководство эксплуатационным процессом

§ 7. Перевозчик

| (1) | Перевозчик отвечает за соблюдение требований к безопасности и порядку согласно § 2. В частности, он несет ответственность за готовность объектов инфраструктуры и подвижного состава к безопасной эксплуатации, а также за их безопасную эксплуатацию, если иное не оговорено соглашениями. |
| --- | --- |
| (2) | При наборе и распределении производственного персонала, а также при надзоре за ним перевозчик обязан проявлять осмотрительность, необходимую для обеспечения безопасности и надлежащего осуществления пассажирских перевозок. |
| (3) | Во исполнение обязанностей, возложенных на него настоящим регламентом, перевозчик обязан назначить главного инженера. Данное положение не ограничивает ответственность перевозчика. Главный инженер должен иметь как минимум одного заместителя. |
| (4) | Назначаемый главный инженер и его заместители утверждаются органом государственного контроля (надзора). |
| (5) | Перевозчик обязан обеспечить главному инженеру условия, необходимые для надлежащего выполнения им своих обязанностей. Главный инженер обязан принимать соответствующее участие в процессе принятия решений, затрагивающих эксплуатационный процесс, в частности: - При проектировании и строительстве объектов инфраструктуры. - При закупке подвижного состава. - При определении потребности в производственном персонале. - При отборе и распределении производственного персонала, а также при надзоре за ним. - При расследовании служебных проступков производственного персонала и определении соответствующих мер реагирования. - При передаче задач, относящихся к сфере ответственности главного инженера, лицам или подразделениям других предприятий. |
| (6) | Исполнитель проекта, приравненный к перевозчику, может не назначать главного инженера, если функции по руководству строительством объектов инфраструктуры были переданы в орган государственного контроля (надзора). |
| (7) | Перевозчик обязан оказывать содействие органу государственного контроля (надзора) при выполнении его задач, а также предоставлять всю необходимую информацию. |
| (8) | Если для движения городского электротранспорта используются сооружения или иные объекты, построенные и обслуживаемые не в соответствии с положениями настоящего регламента, то перевозчик обязан уведомить орган государственного контроля (надзора) и получить разрешение на эксплуатацию. |
| (9) | Если действия третьих лиц потенциально могут угрожать эксплуатационной безопасности, то перевозчик обязан принять необходимые меры предосторожности. |

§ 8. Главный инженер

| (1) | Главный инженер отвечает за безопасное и надлежащее функционирование всего предприятия. |
| --- | --- |
| (2) | Главный инженер обязан составить для производственного персонала служебные инструкции в соответствии с положениями настоящего регламента, а также контролировать их выполнение. |
| (3) | Главный инженер обязан предоставить данные служебные инструкции органу государственного контроля (надзора). |
| (4) | Главный инженер обязан без промедления уведомлять орган государственного контроля (надзора) о следующих событиях: - О несчастных случаях, повлекших за собой смертельный исход, тяжелую травму, серьезное повреждение объектов инфраструктуры или подвижного состава. - О происшествиях в ходе эксплуатации, вызывающих широкий общественный резонанс. |
| (5) | За исключением экстренных случаев выполнение функций главного инженера заместителями допускается только после письменной передачи дежурства. |

§ 9. Утверждение главного инженера

| (1) | Орган государственного контроля (надзора) по заявке перевозчика утверждает главного инженера при выполнении следующих условий: - Назначаемый главный инженер выдержал соответствующий экзамен. - Отсутствуют факты, свидетельствующие о непригодности назначаемого главного инженера к выполнению возложенных на него обязанностей. |
| --- | --- |
| (2) | В отступление от положения п. 1 абз. 1 назначение главного инженера также утверждается в том случае, если назначаемый выдержал расширенный государственный экзамен на более высокую руководящую должность в своей сфере деятельности, к которой относится проектирование, строительство и эксплуатация железных дорог, а также не менее трех лет проработал в предприятии, осуществляющем перевозки городским электрическим транспортом, в качестве инженера. Работа в железнодорожных предприятиях и время подготовки к расширенному государственному экзамену может частично или полностью засчитываться в качестве опыта работы. |
| (3) | К заявке на утверждение главного инженера прикладываются следующие документы: - Резюме с фотографией. - Справка о прохождении медицинской комиссии. - Свидетельство о сдаче экзамена на должность главного инженера или в случае, описанном в абз. 2, свидетельство о прохождении расширенного государственного экзамена и подтверждение опыта работы в предприятиях, осуществляющих перевозки городским электрическим транспортом. |
| (4) | Утверждение заместителя главного инженера осуществляется в соответствии с положениями абз. 1–3. |

ГЛАВА 3. Производственный персонал

§ 10. Общие требования к производственному персоналу

| (1) | Производственный сотрудник должен соответствовать следующим требованиям: - Быть не младше 18 лет. - Быть годным по физическому и психическому состоянию здоровья. - Не иметь обстоятельств, свидетельствующих о непригодности к выполнению возложенных на него обязанностей. |
| --- | --- |
| (2) | Перед тем как сотрудник приступит к выполнению своих обязанностей, врач, действующий по поручению перевозчика, должен подтвердить годность сотрудника по состоянию здоровья. |
| (3) | При наличии обоснованных сомнений в годности сотрудника по состоянию здоровья (в особенности после тяжелой болезни) такой сотрудник обязан для продолжения работы пройти повторную проверку годности по состоянию здоровья в соответствии с положениями абз. 2. |
| (4) | Необходимо вести учет сведений о сотрудниках согласно пп. 1 и 2 абз. 6 § 1, в частности с явным указанием их навыков, образования, результатов экзаменов, надзора, инструктажей и мероприятий по повышению квалификации. |

§ 11. Особые требования к линейному персоналу

| (1) | Линейные сотрудники должны быть не младше 21 года. Это положение не применяется к дежурным по станции, кондукторам и линейному персоналу, работающему с подвижным составом только на путях отстоя и в мастерских. |
| --- | --- |
| (2) | Допуск линейного персонала к выполнению служебных обязанностей возможен только после подтверждения годности по состоянию здоровья согласно абз. 2 § 10. Проверка годности по состоянию здоровья проводится каждые три года. |
| (3) | Линейный персонал, осуществляющий управление подвижным составом, сопровождение или подготовку подвижного состава, должен быть проинструктирован о неотложных мероприятиях при несчастном случае. |

§ 12. Обучение и экзаменация линейного персонала

| (1) | Линейные сотрудники должны пройти обучение достаточной продолжительности под руководством преподавателя. |
| --- | --- |
| (2) | Ответственность за корректное использование объектов инфраструктуры и подвижного состава в ходе обучения несет преподаватель. |
| (3) | По завершении обучения главный инженер или уполномоченный им производственный сотрудник, не принимавший участие в обучении, должен в форме экзамена проверить пригодность прошедшего обучение сотрудника к выполнению своих служебных обязанностей. Выдержавший экзамен линейный сотрудник получает удостоверение о квалификации в соответствующей сфере служебных обязанностей за подписью главного инженера. |
| (4) | После завершения обучения линейный персонал должен проходить регулярное повышение квалификации. |

§ 13. Выполнение служебных обязанностей

| (1) | Производственные сотрудники отвечают за безопасную перевозку пассажиров, поэтому при работе с объектами инфраструктуры и подвижного состава им следует проявлять должную осмотрительность. |
| --- | --- |
| (2) | Производственные сотрудники должны уважительно и благоразумно относиться к пассажирам. |
| (3) | Производственным сотрудникам запрещается в рабочее время употреблять алкогольную продукцию или иные средства, ухудшающие их способность к выполнению служебных обязанностей, а также запрещается приступать к работе, если они находятся под воздействием подобных средств. |
| (4) | Линейному персоналу во время работы запрещается использовать в личных целях устройства для приема и воспроизведения звука и изображений. |

§ 14. Действия при болезни

| (1) | Если производственный сотрудник заболел, и его заболевание может отрицательно повлиять на исполнение служебных обязанностей, то он не вправе выходить на работу. |
| --- | --- |
| (2) | Линейные сотрудники, осуществляющие вождение, сопровождение и подготовку подвижного состава, а также производственные сотрудники, обслуживающие пассажиров, больные инфекционными заболеваниями, угрожающими безопасности окружающих, не в праве выполнять свои должностные обязанности до предоставления справки от врача, подтверждающей отсутствие опасности передачи этого заболевания. |
| (3) | Сотрудники обязаны немедленно уведомить перевозчика о заболеваниях, соответствующих критериям абз. 1 и 2. |

ГЛАВА 4. Объекты инфраструктуры

§ 15. Трассировка линий легкого рельсового транспорта

| (1) | Трасса линии и положение остановок должны обеспечивать наибольшую социально-экономическую эффективность перевозок, в том числе удобную пересадку на другие виды транспорта. |
| --- | --- |
| (2) | Радиусы кривых, продольные и поперечные уклоны рельсовых путей задаются в соответствии с рельефом трассы и должны обеспечивать безопасное прохождение подвижного состава. Кривые участки пути рассчитываются в соответствии со скоростями движения. |
| (3) | Пересечение путей легкого рельсового транспорта в одном уровне с железнодорожными путями общего пользования допускается только с разрешения органов государственного контроля (надзора), отвечающими за пересекающиеся транспортные системы. |
| (4) | Решение о необходимых мерах по обеспечению безопасности на одноуровневых пересечениях путей ЛРТ с железнодорожными путями необщего пользования принимается органами государственного контроля (надзора), отвечающими за пересекающиеся транспортные системы. |
| (5) | Однопутные участки пути ЛРТ, а также сплетение путей на маршрутных линиях с двухсторонним движением допускаются при условии принятия соответствующих мер, исключающих одновременное движение встречных поездов по однопутному участку. |
| (6) | Пути ЛРТ, расположенные в профиле улично-дорожной сети и не предназначенные для движения безрельсового транспорта должны быть обособлены бортовым камнем или иными физическими разделителями, в исключительном случае допускается обособление разметкой. |
| (7) | Выход подвижного состава ЛРТ на железнодорожные пути общего и необщего пользования может быть обустроен при совпадении ширины колеи путей ЛРТ и железнодорожных путей в рамках установленных допусков, а также при обеспечении соблюдения подвижным составом ЛРТ требований к подвижному составу, допускаемому к эксплуатации на указанных участках железнодорожных путей. Эксплуатация систем ЛРТ до стыка с железнодорожными путями (включая обустройство стыка) должна выполняться в соответствии с настоящим Техническим регламентом, после стыка (включая обустройство стыка) – с учетом технических требований, определяемых владельцем железнодорожного пути. Эксплуатация железнодорожного подвижного состава на участке путей ЛРТ допускается при одновременном соблюдении на этом участке технических требований, определяемых владельцем стыкуемого железнодорожного пути, и требований настоящего Технического регламента. В точках стыка путей ЛРТ и железнодорожных путей, стыка путей ЛРТ, адаптированных и не адаптированных к движению железнодорожного подвижного состава необходимо устанавливать соответствующие пояснительные знаки «Нормы ЛРТ», «Нормы ЖД», «Нормы ЛРТ+ЖД». |

§ 16. Устройство пути ЛРТ

| (1) | Рельсовый путь - подсистема инфраструктуры рельсового транспорта, включающая в себя верхнее строение пути, земляное полотно, водоотводные, водопропускные, противодеформационные, защитные и укрепительные сооружения земляного полотна, расположенные в полосе отвода, а также искусственные сооружения. |
| --- | --- |
| (2) | Нижнее строение пути задаётся в соответствии с геологическими и гидрологическим особенностями местности. |
| (3) | Сточные воды должны беспрепятственно отводиться с пути. |
| (4) | Рельсовое полотно ЛРТ подразделяется на: - Совмещенное полотно. - Обособленное полотно. - Самостоятельное полотно. Совмещенное полотно – рельсовый путь, расположенный в профиле улично-дорожной сети и встроенный в покрытие проезжей части или пешеходных путей, предназначеный для совместного движения ЛРТ и безрельсового транспорта, пешеходов. Обособленное полотно – рельсовый путь, расположенный в профиле улично-дорожной сети и отделенный от проезжей части и пешеходных путей бордюром или иным физическим разделителем, в исключительных случаях – разметкой и предназначенный для движения ЛРТ без допуска безрельсового транспорта. В отдельных случаях по обособленному полотну допускается движение безрельсового транспорта общего пользования и автомобилей экстренных оперативных служб. Обособленное полотно включает в себя переезды путей ЛРТ, если они обустроены в соответствии с подпунктом 1 абзаца 3 § 20. Самостоятельное полотно – рельсовый путь, расположенный вне улично-дорожной сети и предназначенный для движения исключительно легкого рельсового транспорта. |
| (5) | Пути, размещенные на совмещенном полотне, должны иметь дорожное покрытие. Поперечный профиль путей должен быть устроен таким образом, чтобы отводить сточные воды. |
| (6) | При расположении линии ЛРТ в профиле улично-дорожной сети допускаются любые комбинации взаимного размещения проезжих частей и путей ЛРТ каждого из направлений, в том числе по одной или обеим сторонам улицы, с использованием дублеров проезжей части. Как правило, пути ЛРТ при их прохождении в профиле улично-дорожной сети следует размещать на обособленном полотне, по оси улицы в разделительной полосе. |
| (7) | На нерегулируемых пешеходных переходах через обособленный путь и уличную проезжую часть между путем и проезжей частью необходимо оборудовать островок безопасности для пешеходов. |

§ 17. Верхнее строение пути ЛРТ

| (1) | Верхнее строение пути (далее - ВСП) предназначено для восприятия нагрузок от подвижного состава, передачи их на земляное полотно и искусственные сооружения, а также для направления движения подвижного состава. Верхнее строение пути является единой комплексной конструкцией, состоящей из рельсов, скреплений с противоугонами, рельсовых опор, балласта, мостового полотна, стрелочных переводов, башмакосбрасывателей и других специальных устройств. Конструкция ВСП должна быть прочной, устойчивой, стабильной, износостойкой, экономной, обеспечивать безопасное и плавное движение рельсового транспорта с установленными скоростями. |
| --- | --- |
| (2) | Взаимное расположение встречных путей и габариты подвижного состава должны быть подобраны таким образом, чтобы при максимально допустимой скорости и максимально допустимом износе деталей сохранялась безопасность движения и максимально возможная плавность хода. |
| (3) | Кривые на перегонных путях, расположенных на самостоятельном полотне, должны иметь такие радиусы, чтобы движение по ним не требовало ограничения максимальной допустимой скорости. |
| (4) | Конструкция кривых должна сводить к минимуму непогашенные поперечные ускорения, возникающие при допустимых скоростях движения, и величину их изменения за единицу времени. При необходимости следует предусмотреть возвышение внешнего рельса с плавным переходом к нему, а также переходные кривые. |
| (5) | Продольные уклоны путей должны быть подобраны с учетом сил тяги и торможения подвижного состава таким образом, чтобы: - Обеспечить безопасную остановку подвижного состава даже при неблагоприятных условиях эксплуатации. - Обеспечить возможность буксировки остановившегося на перегоне поезда другим поездом. |
| (6) | Дистанционно управляемые стрелочные переводы должны быть защищены от переключения на время проезда поезда через их подвижные части. |
| (7) | Подвижные части стрелочных переводов, должны жестко фиксироваться после вхождения в конечные положения. |
| (8) | Если стрелочные переводы переключаются из подвижного состава, то процесс переключения не должен зависеть от потребления тока подвижным составом. |
| (9) | Путевые тупики должны быть спроектированы и обозначены в соответствии с эксплуатационными требованиями. |

§ 18. Габарит приближения строений ЛРТ

| (1) | Габарит приближения строений - это очертание над путем, которое для обеспечения безопасности движения должно быть свободным от фиксированных и нефиксированных предметов. |
| --- | --- |
| (2) | Ограничение габарита приближения строений и определяющие его параметры подвижного состава и пути должны быть подобраны таким образом, чтобы в штатном режиме эксплуатации исключить потенциально опасные касания поездов и предметов, а также касания поездов на смежных путях. |
| (3) | При определении габарита приближения строений следует учитывать вероятность совпадения однонаправленных максимальных значений влияющих факторов. |
| (4) | Ограничение габарита приближения строений должно соответствовать требуемому габариту приближения строений с поправкой на точность его определения. |

§ 19. Зона безопасности ЛРТ

| (1) | Для обеспечения безопасности следует предусмотреть рядом с каждым путем зоны безопасности, находящиеся вне минимального габарита приближения строений. Эта зона должна быть доступна с путей и через двери подвижного состава. Между двумя путями достаточно выделить одну общую зону безопасности. |
| --- | --- |
| (2) | Ширина зоны безопасности не должна быть менее 0,65 м, а высота —менее 1,9 м. Если сечение тоннеля отличается от прямоугольного, то ширина зоны безопасности в верхней и нижней части может быть незначительно уменьшена. |
| (3) | Прерывание зон безопасности сооружениями, в частности опорами или сигнальными устройствами, допускается на небольших расстояниях, если при этом между этими сооружениями и подвижным составом обеспечивается расстояние не менее 0,45 м. Для сооружений в общей зоне безопасности согласно положениям абз. 1 п. 3 указанное расстояние может соблюдаться только с одной стороны. |
| (4) | При прохождении рельсового пути в профиле улично-дорожной сети, за исключением автомагистралей, зоной безопасности считается зона проезжей части, граничащая с рельсовым путем. |
| (5) | На остановках зоной безопасности считается пространство на платформах, если их верхняя кромка превышает пригодную для ходьбы поверхность пути не больше чем на 0,5 м. При большей разнице высоты следует выделить зону безопасности на другой стороне пути или под платформой. |
| (6) | Зоны безопасности под платформами должны быть не уже 0,7 м и не ниже 0,7 м. Они также должны быть доступны при занятом пути. Перед ними не могут располагаться контактные рельсы. |
| (7) | Для служебных дорожек на путях отстоя применяются положения абз. 5 и 6. |
| (8) | Если пути расположены на возвышении, а безопасность пассажиров и производственного персонала обеспечивается другими способами (в частности, путем принятия мер для немедленной эвакуации в экстренных случаях), организация зон безопасности не обязательна. |
| (9) | Высота шумозащитных экранов или ограждений, отделяющих пути от зоны безопасности, не должна превышать 0,5 м относительно пригодной для ходьбы поверхности пути. |

§ 20. Переезды

| (1) | Переезды обозначаются Х-образным крестом согласно рис. 1 приложения 1. |
| --- | --- |
| (2) | Движение ЛРТ на переезде имеет приоритет над уличным движением. |
| (3) | Х-образные кресты, согласно абз. 2 обозначающие приоритет движения, должны быть установлены в месте, перед которым участники движения должны ожидать освобождения переезда. |
| (4) | Переезды должны быть оборудованы техническими средствами безопасности. Это положение не применяется для следующих переездов: 1. Переезды, через которые в течение дня обычно проезжает не более 100 транспортных средств и безопасность которых обеспечивается за счет хорошей видимости. 2. Пересечения путей ЛРТ с пешеходными и велосипедными дорожками, безопасность которых обеспечивается за счет хорошей видимости или с помощью турникетов или схожих устройств. |
| (5) | Техническими средствами безопасности согласно абз. 4 считаются следующие средства: 1. Светофор с бело-лунным и двумя красными сигналами согласно рис. 2 прил. 1, который может быть соединен с полушлагбаумом согласно рис. 3 приложения 1. |

§ 21. Системы сигнализации ЛРТ

| (1) | Конструкция систем сигнализации должна обеспечивать однозначное распознавание предназначенных для них команд, их надлежащую обработку и передачу или индикацию в виде сигналов. |
| --- | --- |
| (2) | Системы сигнализации должны быть встроены в систему безопасности движения согласно § 22. |
| (3) | Размещение сигнальных светофоров, перечисленных в Приложении 3, должно определяться эксплуатационной необходимостью. В частности, они должны быть размещены в тех местах, где: - Водители должны получать указания, отличные от сигналов улично-дорожных светофоров. - Однопутные участки используются для движения в обоих направлениях (при этом светофор должен функционировать таким образом, чтобы участок открывался для движения только в одном направлении, а смена разрешенного направления движения была возможна только при незанятом участке). |
| (4) | Если система сигнализации ЛРТ является частью системы светофоров улично-дорожной сети в соответствии с Правилами дорожного движения, то ко всей системе применяются соответствующие требования безопасности, включая требования к стрелочным переводам, если они также интегрированы в систему светофоров. |

§ 22. Системы для обеспечения безопасности движения ЛРТ

| (1) | Системы для обеспечения безопасности движения обеспечивают безопасность и управляют движением. Они выполняют следующие задачи: - Подготовка и обеспечение безопасности маршрутов движения. - Передача сигналов, регулирующих движение поездов. - Технический контроль движения поездов и вмешательство при потенциально опасных отклонениях. |
| --- | --- |
| (2) | Участок пути считается безопасным для движения при следующих условиях: - Если участок свободен и остается свободным на расстояние, равное тормозному пути, до препятствий, которые возможно идентифицировать с помощью систем обеспечения безопасности. - Если стрелочные переводы на этом участке зафиксированы в конечных положениях. - Если при передаче команд о режиме движения учитывается допустимая скорость движения. |
|  | К препятствиям, которые возможно идентифицировать с помощью систем обеспечения безопасности, относятся движущиеся и неподвижные поезда, тупики и пути, не защищенные от боковых и встречных заездов. |
| (3) | Системы обеспечения безопасности движения должны быть надежными. Если эти системы используются не только для управления движением, то они также должны обеспечивать корректную индикацию. |
| (4) | Конструкция систем обеспечения безопасности движения должна обеспечивать отправку только таких команд, которые гарантируют безопасное движение. |
| (5) | К частям систем обеспечения безопасности движения, установленным на подвижном составе, применяются положения абз. 3 и 4. |

§ 23. Коммуникационные системы ЛРТ

| (1) | Связь производственного персонала с диспетчерскими пунктами должна осуществляться посредством коммуникационных систем надлежащей функциональности. Необходимо предусмотреть возможность приоритетной передачи важных сообщений в центральный диспетчерский пункт. |
| --- | --- |
| (2) | Системы видеозаписи рабочих операций должны обеспечивать достаточный обзор и возможность четкой идентификации этих операций. |
| (3) | При организации движения без водителя необходимо предусмотреть коммуникационные системы, обеспечивающие приоритетную голосовую связь пассажиров с диспетчерским пунктом. |
| (4) | В тоннелях необходимо предусмотреть устройства, обеспечивающие быструю и надежную двустороннюю связь полиции, пожарной охраны и служб спасения с центральным диспетчерским пунктом. |

§ 24. Системы энергоснабжения

| (1) | Системы энергоснабжения служат для получения электрической энергии из сторонних или собственных сетей, ее преобразования, распределения и передачи в другие объекты инфраструктуры или подвижного состава. К системам энергоснабжения также относятся собственные тяговые подстанции предприятия. |
| --- | --- |
| (2) | В пределах эксплуатационной нагрузки конструкция систем энергоснабжения должна ограничивать отклонения рабочего напряжения от номинального величиной допуска напряжения из источников питания. |
| (3) | Меры по защите от чрезмерно высокого остаточного контактного напряжения (в т.ч. меры по защите сторонних систем) не должны быть взаимоисключающими. |
| (4) | После отключения в результате кратковременной перегрузки системы энергоснабжения подвижного состава подача энергии на секции контактной сети и зарядную инфраструктуру должна возобновляться автоматически. |
| (5) | Помимо основных вводов питания, для энергоснабжения оборудования в объектах инфраструктуры необходимо предусмотреть следующие компоненты: - Вспомогательные вводы питания (в случае производственной необходимости). - Запасные вводы питания из не зависящего от сети источника для следующих систем: а) для аварийного освещения согласно абз. 4 § 27, табло аварийных выходов согласно абз. 6 § 30 и коммуникационных систем согласно § 23 (если это необходимо для обеспечения эксплуатационной безопасности); при отключении энергоснабжения запасные вводы должны обеспечивать питание этих компонентов в течение достаточного времени; б) для систем обеспечения безопасности движения согласно § 22 (при наличии эксплуатационной необходимости); при отключении энергоснабжения запасные вводы должны обеспечивать питание этих компонентов до полной остановки движения. |
|  | Вводы питания должны быть оборудованы автоматическими переключателями. |
| (6) | В туннелях и на подземных остановочных пунктах необходимо предусмотреть достаточное количество розеток для питания переносного оборудования. |

§ 25. Контактная сеть

| (1) | Части контактной сети, при эксплуатации находящиеся под напряжением, должны быть как минимум частично защищены от прямого прикосновения. Это требование также применяется ко всему пространству, в котором может перемещаться находящийся под напряжением токоприемник. |
| --- | --- |
| (2) | На улично-дорожной сети и переездах контактная сеть должна располагаться на высоте, достаточной для проезда уличных транспортных средств. При номинальных напряжениях до 1000 В в цепях переменного тока и до 1500 В в цепях постоянного тока это требование считается выполненным, если высота в свету между поверхностью проезжей части и расположенными над ней частями контактной сети составляет не менее 4,7 м. Под существующими сооружениями, а также непосредственно после них и перед ними эта высота может быть ограничена до 4,2 м. Ограничение высоты должно сопровождаться дорожным знаком 3.13 «Ограничение высоты» и предупредительной табличкой с символом молнии. В качестве допустимой высоты на дорожном знаке 3.13 указывается высота контактной сети в свету, уменьшенная на 0,2 м. В тоннелях над обособленным и самостоятельным полотном ЛРТ высота подвешивания контактной сети – не менее 3,9 м. |
| (3) | Контактная сеть должна быть поделена на секции с возможностью раздельного отключения. |
| (4) | Если в контактной сети могут возникать потенциально опасные напряжения, то она должна быть оборудована защитой от перенапряжений. |
| (5) | Следует предусмотреть меры по предотвращению утечки тока с токоведущей части на корпус при обрыве контактной сети, в результате схода с рельсов или поломки токоприемника. |
| (6) | Износ провода контактной сети не должен превышать 40 сотых долей его номинального сечения. |
| (7) | Контактный провод, выполняющий функцию заземления, и все соединенные с ним провода должны быть электрически и механически надежны. Разъединение контактов должно быть возможным только с помощью инструмента. |
| (8) | Если стрелочные переводы на контактной сети переключаются из подвижного состава, то процесс переключения не должен зависеть от потребления тока подвижным составом. |

§ 26. Цепи обратного тока ЛРТ

| (1) | Цепи обратного тока должны быть электрически и механически надежны. Разъединение контактов должно быть возможным только с помощью инструмента. |
| --- | --- |
| (2) | Каждая подстанция должна быть соединена с ходовыми рельсами как минимум двумя обратными проводами. При отказе одного обратного провода нагрузка на другие провода не должна превышать допустимую. Проектом могут быть предусмотрены иные методы резервного дублирования по согласованию с органом государственного контроля (надзора). |
| (3) | Необходимо предусмотреть защиту от контактного напряжения, созданного потенциалом рельсов. |

§ 27. Освещение линий ЛРТ

| (1) | Осветительные устройства должны присутствовать в следующих местах: - В зонах объектов инфраструктуры, предназначенных для нахождения людей, а также на входе и выходе из них. - В туннелях и подземных переходах длиной более 100 м, а также в случае, если в них не обеспечивается сквозная видимость. |
| --- | --- |
|  | Требование п. 1 может выполняться стандартным уличным освещением. |
| (2) | С учетом эксплуатационных требований осветительные устройства должны быть сконструированы и расположены таким образом, чтобы: - Обеспечить безопасное использование помещений и оборудования, в частности обеспечить четкую видимость краев платформы. - Не иметь сходства с сигналами. - Не ухудшать видимость сигналов. |
| (3) | Необходимо предусмотреть возможность включения освещения в тоннелях через коммуникационные системы за исключением случаев, когда освещение включается напрямую, а расстояние между выключателями составляет не более 50 м. Кроме того, необходимо предусмотреть устройства, автоматически включающие освещение при отключении напряжения в контактной сети более чем на 60 с. Отключение освещения может производиться только уполномоченными лицами. |
| (4) | Аварийное освещение необходимо размещать в следующих местах: - На платформах, если этого требует пассажиропоток или эксплуатационные особенности, в частности на подземных или надземных остановочных пунктах. - Вдоль маршрутов эвакуации. - В зонах безопасности, расположенных в тоннелях, за исключением зон безопасности под платформами и служебными дорожками. - У аварийных выходов. - В помещениях, предназначенных для обслуживания пассажиров. - В проходах к платформам согласно п. 1 и помещениям согласно п. 5. |
| (5) | Аварийное освещение должно быть сконструировано и расположено таким образом, чтобы обеспечить достаточную освещенность объектов инфраструктуры согласно положениям абз. 4. Включение аварийного освещения в необходимом объеме должно происходить через 0,5 с после отключения штатного освещения с питанием от сети. В тоннелях и аварийных выходах время включения может составлять до 10 с. |

§ 28. Трубопроводы

| (1) | Если в эксплуатации используются цепи обратного постоянного тока согласно § 26, то все металлические трубопроводы должны быть гальванически разомкнуты до ввода в сооружения, относящиеся к предприятию электротранспорта. Это же справедливо и для металлического армирования кабелей, за исключением случая прохождения кабеля насквозь через территорию предприятия. |
| --- | --- |

§ 29. Требования к мостам, на которых располагаются пути ЛРТ

| (1) | Мосты должны выдерживать нагрузки, возникающие при движении расчетного поезда с максимально допустимой скоростью, а также прочие статические и динамические нагрузки. |
| --- | --- |
| (2) | При наличии на мосту кривых с радиусом менее 300 м необходимо предусмотреть дополнительные направляющие устройства, если удержание подвижного состава в колее не обеспечивается другими способами. |
| (3) | Опоры мостов, находящиеся рядом с проезжей частью улиц, должны выдерживать столкновение с автомобилем или должны быть защищены от подобных столкновений за счет расположения или при помощи других средств. |
| (4) | Положения абз. 3 также применяются к опорам мостов, которые расположены рядом с маршрутами движения других видов транспорта. |
| (5) | Если на мосту предусмотрена зона безопасности, то мост необходимо оборудовать ограждениями, защищающими людей от падения даже при эвакуации из подвижного состава. |
| (6) | Положения настоящего раздела также применяются к путепроводам и прочим надземным сооружениям, на которых расположено верхнее строение пути. |

§ 30. Требования к тоннелям, в которых располагаются пути ЛРТ

| (1) | Конструкция тоннелей должна соответствовать следующим требованиям: - Выдерживать максимально ожидаемый уровень грунтовых вод. - Конструктивная целостность несущих элементов тоннеля не должна нарушаться при пожаре. - Проникновение влаги в тоннель не должно препятствовать нормальной эксплуатации. |
| --- | --- |
| (2) | При определении расчетной нагрузки в ходе проектирования тоннелей следует учитывать результаты исследований строения и водоносности почвы. В частности, эти исследования должны содержать оценку химического состава почвы и его влияния. |
| (3) | Конструкция опор, расположенных в опасных зонах, должна выдерживать возможный удар транспортных средств, за исключением того случая, когда при разрушении одной из опор возникающая нагрузка будет безопасно перераспределена на другие конструктивные элементы. |
| (4) | Если в железобетонных тоннелях используются цепи обратного постоянного тока согласно § 26, то арматура должна быть соединена токопроводящими перемычками. Перемычки на изолирующих швах должны быть разъемными. Не допускается соединение арматуры токопроводящими перемычками: - С рабочими рельсами. - С арматурой или металлическими конструкциями других сооружений сети ЛРТ и сторонних сооружений. |
| (5) | В тоннеле следует предусмотреть аварийные выходы, ведущие наружу. Они должны быть расположены таким образом, чтобы эвакуационный путь до ближайшей платформы, аварийного выхода или портала тоннеля не превышал 300 м. Аварийные выходы также должны располагаться на концах тоннеля, если ближайший аварийный выход или платформа расположены более чем в 100 м. |
| (6) | Аварийные выходы за пределами платформ должны обозначаться синим светом. |
| (7) | Аварийные выходы должны быть рассчитаны на транспортировку травмированных лиц на носилках. |
| (8) | Проемы аварийных выходов, ведущие наружу, должны соответствовать следующим требованиям: - Должны располагаться на достаточном расстоянии от проезжей части. - Должны быть постоянно доступны, в частности не должны блокироваться автомобилями. - Должны быть закрыты таким образом, чтобы их можно было открыть изнутри без применения инструмента, а доступ снаружи мог осуществляться только уполномоченными лицами. |
| (9) | Если остановки, порталы тоннелей и аварийные выходы не обеспечивают достаточный воздухообмен в тоннелях или потоки воздуха могут доставлять неудобства пассажирам, следует предпринять дополнительные меры. |
| (10) | Если тоннели проходят под водными объектами и при прорыве существует опасность затопления значительных участков пути, следует предусмотреть гермозатворы, максимально ограничивающие зону прорыва. Данное положение может не применяться для водных объектов с небольшим расходом воды или в случае, если тоннель проходит под большим водонепроницаемым почвенным слоем. |
| (11) | Гермозатворы согласно абз. 10 должны быть связаны с системами обеспечения безопасности движения, которые предотвращают следующие ситуации: - Автоматическое закрытие участка пути, на котором находится поезд. - Столкновение поезда с гермозатворами. |
| (12) | Если опорные стены вместе с основанием тоннеля образуют желоб, то применяются положения абз. 1, 2 и 4. |

§ 31. Остановочные пункты ЛРТ

| (1) | Остановочные пункты должны соответствовать следующим требованиям: - Остановочные пункты и проходы к подземным или надземным остановочным пунктам должны быть обозначены соответствующими указателями. - На остановочном пункте должно быть указано его название, а также предусмотрено место для размещения расписаний и схем линий. - Если на остановочном пункте могут останавливаться два поезда друг за другом, то он должен быть обозначен как двойной остановочный пункт. |
| --- | --- |
|  | Остановочные пункты должны иметь платформу, а также предоставлять защиту от непогоды и места для сидения. |
| (2) | Проходы к остановочному пункту должны быть безопасными и удобными. Доступ к наземным остановочным пунктам должен осуществляться без ступеней. Подземные и надземные остановочные пункты должны быть оснащены лифтами. |
| (3) | При наличии эксплуатационной необходимости на остановочном пункте должно быть установлено следующее оборудование: - Системы для информирования и обслуживания пассажиров. - Системы контроля пассажиропотоков. - Устройства для аварийной связи. - Устройства пожаротушения, пожарное водоснабжение. - Средства и устройства первой помощи. |
| (4) | На остановочных пунктах рекомендуется предусматривать меры, защищающие пассажиров от травмирования движущимися поездами. |
| (5) | Ширина платформы определяется количеством пассажиров с учетом интенсивности и структуры пассажиропотока. Полезная ширина вдоль края платформы должна составлять не менее 2,0 м, а для платформ, расположенных в профиле улично-дорожной сети, — не менее 1,5 м. Поперечный уклон платформы должен быть спроектирован таким образом, чтобы иметь уклон 20 промилле с подъемом к краю платформы. |
| (6) | Горизонтальное расстояние между краем платформы и полом подвижного состава или подножками должно быть минимальным. В самом неблагоприятном случае оно не может превышать 0,25 м по центру двери. |
| (7) | Уровни платформы, пола и ступеней подвижного состава должны быть подобраны таким образом, чтобы обеспечить удобную посадку и высадку пассажиров. Уровень платформы не может быть выше минимального уровня пола подвижного состава. Поверхность платформы должна быть противоскользящей. |
| (8) | Следует предусмотреть меры, препятствующие падению людей с края платформы. Края платформы должны быть четко различимы. |
| (9) | Объекты торговли, рекламные и прочие сооружения не должны мешать нормальной работе и препятствовать быстрому распределению пассажиров по платформе. |

ГЛАВА 5. Подвижной состав

§ 32. Габариты подвижного состава ЛРТ

| (1) | Параметры пути и подвижного состава, определяющие габарит приближения строений, должны быть подобраны таким образом, чтобы в штатном режиме эксплуатации исключить потенциально опасные касания составов и предметов, а также касания нескольких составов на соседних путях. |
| --- | --- |
| (2) | На совмещенных путях, проходящих по общедоступным улицам, необходимый габарит приближения строений в кривых может превышать габарит приближения строений на прямых участках не более чем на 0,65 м с каждой стороны. |
| (3) | Размеры подвижного состава, эксплуатируемого на линиях, расположенных на совмещенном и обособленном полотне, не должны превышать следующих значений: - Ширина: а) на высоте до отметки 3,4 м от уровня головки рельса – 2,65 м; б) выше отметки 3,4 м от уровня головки рельса – 2,25 м. При определении ширины подвижного состава не учитываются выходящие за габариты боковых стенок указатели маршрута, сигнальные огни, зеркала заднего вида, двери в открытом состоянии и выдвинутые подножки. - Высота от уровня головки рельса до верхней кромки оборудования, включая опущенный токоприемник – 3,7 м. |
| (4) | Уровни платформы, пола и ступеней подвижного состава должны быть подобраны таким образом, чтобы обеспечить удобную посадку и высадку пассажиров. Уровень пола подвижного состава в минимальной точке не может быть ниже уровня платформы. |
| (5) | Высота пассажирского салона в свету должна составлять не менее 1,95 м, над местами для сидения — не менее 1,7 м. Это положение не применяется к подвижному составу без мест для стояния, если в них обеспечивается быстрая и беспрепятственная посадка и высадка пассажиров. |

§ 33. Ходовая часть ЛРТ

| (1) | Существенные для ходовых качеств габариты подвижного состава и ширина колеи должны быть подобраны таким образом, чтобы при максимально допустимой скорости и максимально допустимом износе деталей обеспечивалась устойчивость в колее и максимально возможная плавность хода. |
| --- | --- |
| (2) | Требование абз. 1 также действительно для параметров подвески и амортизации подвижного состава и пути. |
| (3) | Устойчивость в колее должна обеспечиваться даже при повреждениях подвески или амортизации подвижного состава. |

§ 34. Тормозная система ЛРТ

| (2) | Конструкция тормозных систем и принцип их взаимодействия (в том числе принцип взаимодействия их управляющих блоков) должны соответствовать следующим требованиям: - Тормозные системы должны максимально плавно, не подвергая пассажиров опасности, замедлять подвижной состав до полной остановки (рабочее торможение). - Сцепление между колесом и рельсом должно использоваться в необходимом для эксплуатации объеме. - Рабочие характеристики тормозных систем при их совместной работе должны соответствовать уклонам и эксплуатационным условиям, присущим рельсовой сети. |
| --- | --- |
| (3) | При отказе одной тормозной системы остальные тормозные системы должны обеспечивать среднее тормозное замедление как минимум в соответствии со следующими значениями: Скорость – Дистанция остановки 20 км/ч - 20 м 30 км/ч - 40 м 40 км/ч - 65 м 50 км/ч - 94 м 60 км/ч - 131 м |
| (4) | Одна из тормозных систем должна препятствовать скатыванию подвижного состава с максимальной полезной нагрузкой, стоящего на участке рельсовой сети с максимальным уклоном. Эта тормозная система должна работать по принципу пружинного аккумулятора, а ее тормозное усилие должно создаваться и передаваться исключительно механическими средствами. |
| (5) | Для подвижного состава, эксплуатируемого на улицах (за исключением служебного подвижного состава согласно абз. 6), должны выполняться следующие условия: - Одна из тормозных систем не должна зависеть от сцепления между колесом и рельсом. - Другие тормозные системы должны быть оснащены пескоподающими устройствами. - Тормозные системы должны обеспечивать среднее тормозное замедление как минимум в соответствии с табл. 2 прил. 2 (экстренное торможение). |
| (6) | В отступление от положения абз. 1 служебный подвижной состав, скорость которого на самостоятельном полотне не превышает 40 км/ч, а на других видах полотна — 30 км/ч, может иметь только одну тормозную систему. |
| (7) | Тормозные системы подвижного состава, эксплуатируемого в составе поезда, должны управляться таким образом, чтобы поезд соответствовал требованиям, предписанным в абз. 2–6. |
| (8) | Сведения о непреднамеренном расцеплении поезда должны передаваться водителю или в дежурный диспетчерский пункт. |
|  | Срабатывание устройства, с помощью которых пассажиры могут выполнить экстренное (аварийно-принудительное) торможение вне остановочных пунктов на участках пути без зоны безопасности и в тоннелях должно приводить к остановке только на ближайшей платформе. |
| (9) | При движении в автономном режиме без водителя легкорельсовое транспортное средство (ЛТС) должно иметь возможность автоматически тормозить до полной остановки в случае схода с рельсов. |

§ 35. Привод

| (1) | Тяговые двигатели, передаточные механизмы и прочие устройства для передачи усилия должны быть рассчитаны на максимально возможные в процессе эксплуатации тяговые и тормозные усилия с учетом особенностей рельсовой сети, схем формирования составов и скоростей движения. При этом, в частности, следует учитывать нагрузки: - При торможении в режиме рекуперации. - При буксовке и торможении на юз. - При скачкообразных изменениях напряжения на контактном проводе. |
| --- | --- |

§ 36. Управление режимом движения ЛРТ

| (1) | Управление приводными и тормозными системами должно осуществляться таким образом, чтобы: - Изменение тормозного и тягового усилия происходило по возможности плавно. - При движении в автономном режиме без водителя осуществлялся контроль выполнения команд на торможение. |
| --- | --- |
| (2) | Пассажирский подвижной состав, эксплуатируемый на маршрутах с системами обеспечения безопасности движения согласно § 21, должен быть оснащен необходимыми ответными устройствами обеспечения безопасности движения. |

§ 37. Токоприемники и контактные головки

| (1) | Параметры токоприемников и контактной сети должны быть подобраны таким образом, чтобы токосъем осуществлялся бесперебойно на любой допустимой скорости. Это положение также применяется к контактным головкам. |
| --- | --- |
| (2) | Конструкция контактных головок ЛРТ должна обеспечивать отсоединение от нулевого или заземляющего провода только после опускания токоприемника и соединение с нулевым или заземляющим проводом перед подъемом токоприемника. |

§ 38. Сигнальные устройства

| (1) | Сигнальные устройства должны быть предусмотрены в достаточном для эксплуатации количестве. Их конструкция должна обеспечивать однозначную и четкую индикацию поездных сигналов. Работоспособность сигнальных устройств не должна зависеть от напряжения в контактной сети. |
| --- | --- |
| (2) | Подвижной состав должен иметь передние, задние габаритные огни, сигналы торможения и контурные огни в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". |
| (3) | Информация о работе фар дальнего света, а также указателей направления движения и предупредительных мигающих сигналов должна понятным образом передаваться водителю. |
| (4) | Указатели направления движения и предупредительные мигающие сигналы могут не устанавливаться на немоторизованном служебном подвижном составе ЛРТ, если его безопасность обеспечивается иным способом. |

§ 39. Сцепные устройства

| (1) | Сцепные устройства подвижного состава, эксплуатируемого в составе поезда, должны быть совместимы друг с другом по конструкции и размеру. |
| --- | --- |
| (2) | Корректность зацепления и фиксации автоматических сцепных устройств должна быть очевидной. |

§ 40. Двери для посадки и высадки пассажиров ЛРТ

| (1) | Конструкция и расположение дверей должны обеспечивать быструю посадку и высадку пассажиров. |
| --- | --- |
| (2) | Ширина прохода в свету должна составлять не менее 0,65 м. Ширина прохода в свету как минимум для одной из дверей на каждой стороне вагона должна составлять 0,8 м или более. |
| (4) | Автоматические выдвижные подножки должны перемещаться только одновременно с движением соответствующих дверей. |
| (5) | Пассажирские вагоны должны быть оснащены устройствами, выполняющими функцию открытия всех дверей на одной из сторон вагона. |
| (7) | Двери пассажирских вагонов не должны открываться пассажирами на участках пути без зон безопасности (в туннелях, на мостах или эстакадах), если эвакуация пассажиров в случае опасности выполняется иным способом. |

§ 41. Информационные устройства

| (1) | Подвижной состав должен быть оборудован устройствами, которые отображают следующие сведения: - Номер и конечный остановочный пункт маршрута — спереди состава. - Номер, конечный остановочный пункт маршрута и (по необходимости) описание маршрута — со стороны посадки пассажиров. - Номер маршрута — сзади состава. - Номер, конечный остановочный пункт маршрута и (по необходимости) описание маршрута — в пассажирском салоне. |
| --- | --- |
| (2) | Устройства, описанные в п. 2 абз. 1, необязательны, если данные сведения отображаются на платформах всех остановочных пунктов с помощью указателей маршрута следования. |
| (3) | Подвижной состав должен быть оборудован устройствами, которые предоставляют следующие возможности: - Возможность объявления следующего остановочного пункта и иной эксплуатационной информации. - Возможность приема и подтверждения требования остановки, если на маршруте присутствуют остановочные пункты по требованию. |
| (4) | Подвижной состав должен быть оборудован устройствами для голосовой связи водителя с диспетчерским пунктом. Следует предусмотреть возможность приоритетной передачи информации об экстренных случаях. |
| (5) | Подвижной состав должен иметь средства для экстренной голосовой связи между пассажирами и водителем транспортного средства |
| (6) | При движении составов в автономном режиме без водителя необходимо предусмотреть устройства, обеспечивающие голосовую связь пассажиров с диспетчерским пунктом. При этом также применяется положение пр. 2, абз. 4. |

§ 42. Надписи и символы

| (1) | Надписи и символы должны быть понятными, заметными и четкими. Другие надписи или изображения не должны закрывать их или ухудшать их видимость. |
| --- | --- |

ГЛАВА 6. Эксплуатация

§ 43. Порядок движения ЛРТ

| (1) | Между поездами должна поддерживаться такая дистанция, чтобы следующий сзади поезд имел возможность своевременно остановиться даже при неблагоприятном стечении обстоятельств, в частности при непредвиденной остановке впереди идущего состава. Эта дистанция должна поддерживаться следующим образом: - При движении без автоматической локомотивной сигнализации (АЛС)— водителем. - При движении с АЛС — системами обеспечения безопасности движения согласно § 21. |
| --- | --- |
| (2) | Движение без АЛС не допускается в следующих случаях: - На самостоятельном полотне. - На обособленном и совмещенном полотне: а) при максимальной скорости движения на участке, превышающей 70 км/ч; б) в тоннелях. |
| (3) | В отступление от положения абз. 2 движение без АЛС разрешается в следующих случаях: - При маневровых работах. - На совмещенных путях в коротких тоннелях, если тормозной путь просматривается. - При неполадках, с соблюдением должностных инструкций. |
| (4) | На двухпутных линиях с двусторонним движением движение осуществляется справа. |
| (5) | Одновременное движение в обоих направлениях по однопутным участкам пути не допускается. Контроль соблюдения этого положения осуществляется с помощью следующих устройств: - При движении без АЛС — с помощью зависимых светофоров согласно п. 2 абз. 3 § 20. - При движении с АЛС — с помощью систем обеспечения безопасности движения согласно § 21. |
|  | Если однопутное движение организовано на временной основе, то это требование также может быть выполнено другими способами. |

§ 44. Допустимые скорости

| (1) | Максимально допустимые скорости движения ЛРТ устанавливаются органом государственного контроля (надзора). |
| --- | --- |
| (2) | Ограничения максимально допустимой скорости для отдельных участков устанавливаются главным инженером в зависимости от типов подвижного состава, особенностей участка и иных обстоятельств. Обо всех постоянных ограничениях максимально допустимой скорости следует уведомлять орган государственного контроля (надзора). |
| (3) | Максимально допустимая скорость движения ЛРТ на совмещенном полотне, а также скорость движения безрельсового транспорта не должна превышать максимально разрешенную скорость дорожного движения. |
| (4) | Вводятся следующие ограничения скорости: - При проезде легким рельсовым транспортом платформы без остановки — 40 км/ч. - При проезде разблокированных противошерстных стрелочных переводов рельсового транспорта — 15 км/ч. |

§ 45. Сигналы ЛРТ

| (1) | Сигналы должны использоваться в объеме, необходимом для обеспечения безопасности и штатной эксплуатации. |
| --- | --- |
| (2) | Формы, цвета и звуковые схемы сигналов должны соответствовать Приложению 3. |
| (3) | Визуальные сигналы, передающие команды, должны быть своевременно заметны, однозначны и понятны. Они не должны мешать восприятию дорожных знаков, световых или звуковых сигналов других участников движения, а также не создавать вероятность смешения. |
| (4) | Если какой-либо сигнал не был передан или не может быть однозначно интерпретирован, следует подразумевать то значение, которое обеспечивает наибольшую безопасность. |
| (5) | Сигналы предварительного оповещения должны применяться в том случае, если основной сигнал в связи с внешними условиями не будет распознан на расстоянии, равном тормозному пути при рабочем торможении. |
| (6) | Сигнал Остановиться (белая горизонтальная полоса) должен заблаговременно предваряться сигналом Приготовиться к остановке (светящийся белый круг) за исключением случаев, когда остановка поезда в месте установки знака обязательна. |
| (7) | Сигналы, не имеющие значения для эксплуатации, следует удалить или закрыть и отметить белым крестом с черным контуром. |

§ 46. Организация рабочего процесса

| (1) | Объекты инфраструктуры и подвижной состав должны обслуживаться только производственными сотрудниками, прошедшими соответствующий инструктаж и уполномоченными главным инженером. |
| --- | --- |
| (2) | В особых случаях, в частности при обслуживании и определении пригодности к эксплуатации, объекты инфраструктуры и подвижного состава могут также обслуживаться сотрудниками сторонних предприятий, прошедшими инструктаж. Данное положение не снимает с производственного персонала ответственность за безопасность эксплуатации. |
| (3) | В соответствии с эксплуатационными требованиями производственный персонал обязан контролировать работоспособность объектов инфраструктуры и подвижного состава, целиком или частично работающих автоматически или управляемых дистанционно. |
| (4) | Необходимо вести учет сведений о выполнении служебных обязанностей производственным персоналом. Учетные документы должны содержать следующие сведения: - Имя линейного сотрудника. - Время начала и окончания смены. - Описание особых происшествий. |

§ 47. Распределение линейного персонала ЛРТ

| (1) | В каждом поезде во время движения должен присутствовать водитель, которому известен маршрут следования. |
| --- | --- |
| (2) | Поезд может не иметь водителя (двигаться в беспилотном режиме) при следующих условиях: - Установлены системы и устройства для автоматического движения, соответствующие требованиям § 21 и контролируемые согласно абз. 3 § 34. - В габарите приближения строений проводится регулярный контроль отсутствия людей и препятствий, которые невозможно идентифицировать с помощью устройств обеспечения безопасности. - Предусмотрена возможность голосовой связи пассажиров и диспетчерской. - Предусмотрена возможность незамедлительной эвакуации пассажиров в экстренном случае. |
| (3) | Если в связи с возникшими неполадками управление поездом из головы поезда невозможно, то в голове поезда должен находиться производственный сотрудник, который по радиосвязи или иным образом будет давать водителю указания по движению и предупреждать окружающих о возможной опасности. |

§ 4836. Организация движения

| (1) | Отправление от остановки допускается только после визуального подтверждения того, что двери для посадки и высадки пассажиров закрыты, или после получения такого подтверждения с помощью технических средств. |
| --- | --- |
| (2) | При штатной эксплуатации двери могут открываться только на остановочных пунктах, только со стороны платформы и только при остановке подвижного состава для посадки и высадки пассажиров. |
| (3) | Ускорение и замедление подвижного состава не должно приводить к непредотвратимому травмированию пассажиров. |
| (4) | Необходимо заблаговременно уведомлять пассажиров, находящихся в салоне, о названии остановки и возможностях пересадки. |
| (5) | В случае длительного перебоя в работе необходимо информировать об этом пассажиров салоне подвижного состава и на остановочных пунктах. В частности, при этом следует сообщать об альтернативных видах транспорта и маршрутах. |
| (6) | Не допускается использовать коммуникационные системы и информационные устройства в посторонних целях. |
| (7) | Груз на служебном подвижном составе должен размещаться безопасно для других участников движения и не должен выходить за габарит подвижного состава. Отклонения от этого положения возможны при соблюдении требуемых мер безопасности. |
| (8) | Подвижной состав на путях отстоя должен быть защищен от скатывания и несанкционированного приведения в движение. |
| (9) | Необходимо вести учет сведений о формировании и распределении подвижного состава. |

§ 49. Участие ЛРТ в дорожном движении

| (1) | Поезда ЛРТ на совмещенном полотне принимают участие в дорожном движении. При этом водители ЛРТ обязаны соблюдать соответствующие положения Правил дорожного движения. |
| --- | --- |
| (2) | Длина поездов ЛРТ, принимающих участие в дорожном движении, не должна превышать 75 м. |
| (3) | Поезда на обособленном и самостоятельном полотне не являются участниками дорожного движения. |

§ 50. Действия при обнаружении неполадок

| (1) | Не допускается эксплуатация подвижного состава с неполадками, угрожающими безопасности. Если движение до ближайшего места вывода из эксплуатации возможно, то в зависимости от вида и серьезности неполадок необходимо предпринять соответствующие меры предосторожности. Пассажиров следует по возможности довезти до остановочного пункта. |
| --- | --- |
| (2) | При вождении подвижного состава с неполадками тормозной системы следует выбирать скорость, адекватную сниженному тормозному усилию. |
| (3) | При организации движения подвижного состава ЛРТ без водителя или на участках без зоны безопасности следует предусмотреть возможность немедленной эвакуации пассажиров из остановившегося на перегоне состава. |

§ 51. Обслуживание объектов инфраструктуры и подвижного состава

| (1) | Обслуживание объектов инфраструктуры и подвижного состава включает в себя техническое обслуживание, осмотр и ремонт. Обслуживание должно производиться как минимум для тех компонентов, состояние которых может повлиять на эксплуатационную безопасность. |
| --- | --- |
| (2) | Вид и объем работ по обслуживанию и осмотру должен определяться в зависимости от конструкции и интенсивности использования объектов инфраструктуры и подвижного состава. |
| (3) | Плановые осмотры должны проводиться с периодичностью, не реже: - Тоннели и пассажирские комплексы ЛРТ, прочие линейные сооружения за исключением земляных — каждые 10 лет. - Системы энергоснабжения — каждые 5 лет. - Мосты ЛРТ — каждые 6 лет. - Контактная сеть — каждые 5 лет. - Пути ЛРТ — каждые 5 лет. - Системы для обеспечения безопасности движения ЛРТ — каждые 5 лет. - Системы сигнализации ЛРТ — каждые 5 лет. - Электромеханические системы, оказывающие существенное влияние на безопасность эксплуатации, — каждые 5 лет. - Переезды — каждые 2 года. - Подвижной состав — по достижении пробега в 500 000 км, но не позднее чем через 8 лет. |
| (4) | В дополнение к требованиям абз. 3 объекты инфраструктуры и подвижного состава также подлежат осмотру после серьезных аварий, в которых были повреждены компоненты, способные негативно повлиять на безопасность эксплуатации. |
| (5) | В особых случаях орган государственного контроля (надзора) имеет право увеличить интервал осмотра объектов инфраструктуры и подвижного состава, указанный в абз. 3. Орган государственного контроля (надзора) также имеет право уменьшить интервал осмотра для объектов инфраструктуры и подвижного состава с особыми техническими свойствами. |
| (6) | Необходимо вести учет сведений об обслуживании и осмотрах. Эти сведения должны быть приложены к основным документам, в частности к акту приемки в эксплуатацию и — для объектов инфраструктуры — к документам, послужившим основанием для выдачи разрешения на строительство. |
| (7) | Сведения о проведенном обслуживании должны храниться до следующего обслуживания, но не менее трех лет. Сведения об осмотрах должны храниться до вывода объектов инфраструктуры или подвижного состава из эксплуатации. |

§ 52. Использование объектов инфраструктуры и подвижного состава и доступ к ним

| (1) | Лица, не относящиеся к производственному персоналу, не должны входить в объекты инфраструктуры и подвижного состава, не использующиеся для регулярных перевозок, или иным образом использовать их. Переход путей, расположенных на обособленном и самостоятельном полотне, допускается только в специально отведенных местах. |
| --- | --- |
| (2) | Представители органа государственного контроля (надзора) и иные лица, уполномоченные на выполнение его функций, имеют право входить в объекты инфраструктуры и подвижного состава в рамках выполнения своих служебных обязанностей или возложенных на них задач. Они обязаны по первому требованию удостоверить свою личность. |
| (3) | По согласованию с Госавтоинспекцией орган государственного контроля (надзора) может разрешить пассажирским перевозчикам осуществлять маршрутное движение безрельсового городского транспорта общего пользования по обособленному полотну ЛРТ. Это не должно отражаться на безопасности движения ЛРТ. |

§ 53. Действия, препятствующие нормальной эксплуатации

| (1) | Запрещается повреждать и загрязнять объекты инфраструктуры и подвижной состав, неправомерно использовать их оборудование, создавать препятствия движению или предпринимать иные действия, препятствующие нормальной работе. |
| --- | --- |
| (2) | В частности, пассажирам запрещается без необходимости включать устройства для аварийного торможения или препятствовать работе дверей подвижного состава. |

Приложение 1

Железнодорожные переезды

| Знак | Значение |
| --- | --- |
| Перекрестие со знаком молнии | Переезд линии легкого рельсового транспорта с контактной сетью |
| Перекрестие со светофором | В стесненных условиях допускается совмещать знак со светофорным объектом |
| Перекрестие со шлагбаумом | Допускается совмещать перекрестие со шлагбаумами |

Приложение 2

Предельные значения тормозного пути

Таблица 1 Предельные значения длины тормозного пути в случае отказа одной тормозной системы

| Скорость, км/ч | Торможение, м/с2 | Длина тормозного пути, м |
| --- | --- | --- |
| 20 | 0,77 | 20 |
| 30 | 0,87 | 40 |
| 40 | 0,95 | 65 |
| 50 | 1,03 | 94 |
| 60 | 1,06 | 131 |
| 70 | 1,07 | 177 |
| 80 | 1,07 | 230 |
| 90 | 1,08 | 290 |
| 100 | 1,09 | 355 |

Таблица 2 Предельные значения длины тормозного пути в случае экстренного торможения

| Скорость, км/ч | Торможение, м/с2 | Длина тормозного пути, м |
| --- | --- | --- |
| 20 | 1,71 | 9 |
| 30 | 2,04 | 17 |
| 40 | 2,29 | 27 |
| 50 | 2,47 | 39 |
| 60 | 2,57 | 54 |
| 70 | 2,73 | 69 |

Приложение 3

Сигналы

| Обозначение | Сигнал | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| - Основные сигналы |  |  |  |
| H 0 | Красный свет | Остановиться |  |
| H 1 | Зеленый свет | Проезд разрешен | Сигналы H 1 и H 2 могут также применяться вместе с сигналами ограничения скорости G 2 |
| H 2 | Зеленый свет над желтым | Проезд разрешен с ограничением скорости |  |
| - Предварительные сигналы |  |  |  |
| V 0 | Два жёлтых сигнала с подъемом вправо | Следующий основной сигнал будет «Стоп» |  |
| V 1 | Два зеленых сигнала с подъемом вправо | Следующий основной сигнал будет разрешающим проезд |  |
| V 2 | Зеленый и желтый сигналы | Следующий основной сигнал будет разрешающим движение с ограничением скорости |  |
| - Сигналы движения |  |  |  |
| F 0 | Белая горизонтальная световая полоса | Стоп |  |
| F 1 | Белая вертикальная световая полоса | Движение только прямо |  |
| F 2 | Белая световая полоса с наклоном вправо | Движение разрешено только направо |  |
| F 3 | Белая световая полоса с наклоном влево | Движение разрешено только налево |  |
| F 4 | Белая световая точка | Ожидается необходимость остановиться |  |
| F 5 | Белый световой треугольник направленный вниз | Движение разрешено при условии соблюдения правил дорожного движения в случае поворота |  |
| - Разрешающие сигналы |  |  |  |
| A 1 | Белая или желтая светящаяся буква Т | Закрыть дверь |  |
| A 2 a A 2 b | Короткий звуковой или световой сигнал Белое или зеленое светящееся кольцо | Отправление |  |
| - Сигналы ограничения скорости |  |  |  |
| G 1 a G 1 b | Перевернутый желтый треугольный знак с черным номером Треугольный знак с жёлтой светящейся цифрой | Предупреждение об изменении скоростного режима | Данный знак применяется если предполагается снижение границы допустимой скорости движения |
| G 2 a G 2 b | Прямоугольный желтый знак с черной цифрой Светящаяся белая цифра | Начало зоны ограничения скорости |  |
| G 3 | Прямоугольный белый знак с черной буквой Е | Конец зоны ограничения скорости |  |
| G 4 | Прямоугольный белый знак с черной рамкой и черным кодовым номером | Начало зоны ограничения скорости | Показывает увеличение допустимой скорости, также может применяться вместо знака G 3 |
| Примечание: кодовые номера сигналов G 1, G 2 и G 4 означают, что в качестве скорости разрешено заданное значение в км/ч; если используются однозначные коды, допустимой скоростью считается десятикратное их значение. |  |  |  |
| - Сигналы защиты |  |  |  |
| Sh 1 | Квадратный желтый знак с зеленой полосой | Обязательная остановка | Показывает места, где при движении необходимо совершить остановку |
| Sh 2 | Прямоугольный красный знак с белой каймой | Дальнейшее движение запрещено |  |
| Sh 3 a Sh 3 b Sh 3 c Sh 3 d | Три последовательных коротких сигнала Белый флаг с красной полосой с круговым движением Красный фонарь двигающийся по кругу Красный мигающий сигнал | Экстренная остановка | ЛТС незамедлительно должен быть остановлено |
| Sh 4 | Прямоугольный знак с черной буквой L | Звуковой сигнал | В соответствии с местными условиями должны подаваться звуковые предупредительные сигналы. |
| Sh 5 | Продолжительный звуковой сигнал | Внимание | Предназначен для предупреждения людей |
| Sh 6 | Красно-белый знак или эквивалентная маркировка | Обозначение границ объектов | Обозначает границу занятого участка пути |
| Sh 7 | Прямоугольный черный знак с белой буквой H или прямоугольный белый знак с черной H | Место остановки первого вагона | Указывает место остановки головы состава |
| - Маневровые сигналы |  |  |  |
| R 1 | Один длинный свисток и вертикальное движение рукой (в темное время суток — с фонарем) | Двигаться от меня | Маневр в направлении от человека, отдающего сигнал рукой |
| R 2 | Два длинных свистка с горизонтальным движением руки + белый фонарь в темное время суток | Двигаться на меня | Маневр в направлении к человеку, отдающему сигнал рукой |
| R 3 | Три коротких свистка с круговым движением руки + белый фонарь в темное время суток | Остановить маневровые работы |  |
| - Сигналы переключения |  |  |  |
| St 1 | Синий квадратный знак с белой буквой S | Сигнальный контакт | Сигнальный контакт должен срабатывать в месте установки St 1 |
| St 2 | Квадратный синий знак с белой W | Переключающий контакт | Управление стрелочным переключателем производится в месте установки St 2 |
| St 3 | Знак в виде синего ромба с фрагментированной буквой U | Размыкание | Тяговый ток должен быть выключен, начиная с сигнала St 3 |
| St 4 | Знак в виде синего ромба с цельной буквой U | Включение разрешено | Тяговый ток может включаться начиная с сигнала St 4 |
| St 5 | Знак в виде синего ромба с горизонтальной белой полосой | Опустить токосъемник | Пантограф должен быть опущен с сигнала St 5 и далее |
| St 6 | Знак в виде синего ромба с вертикальной белой полосой | Поднять токосъемник | Начиная с сигнала St 6, пантограф может быть снова поднят |
| St 7 | Квадратный синий знак с белой буквой Т | Секционный изолятор | Обозначает место установки секционного изолятора |
| St 8 | Знак в виде синего ромба с белым квадратом внутри | Остановка ЛТС с поднятым пантографом | Движение за пределы сигнала St 8 запрещено для ЛТС с поднятыми пантографами. |
| - Специальные сигналы стрелочных переводов |  |  |  |
| W 1 | Белая светящаяся стрелка вверх | Стрелочные переводы, дальнейшее движение со скоростью не более 15 км/ч | Стрелочные переводы не фиксируются в конечных положениях. Направление определяется местным диспетчерским пунктом или из состава |
| W 2 | Белая светящаяся стрелка вправо | Стрелочные переводы переведены для движения вправо, ограничение скорости 15 км/ч |  |
| W 3 | Белая светящаяся стрелка влево | Стрелочные переводы переведены для движения влево, ограничение скорости 15 км/ч |  |
| W 11 | Белая светящаяся стрелка вверх с белой светящейся полосой под ней | Стрелочные переводы переведены для движения с обычной скоростью | Стрелочные переводы фиксируются в конечных положениях |
| W 12 | Белая светящаяся стрелка вправо с белой светящейся полосой под ней | Стрелочные переводы переведены для движения вправо с обычной скоростью |  |
| W 13 | Белая светящаяся стрелка влево с белой светящейся полосой под ней | Стрелочные переводы переведены для движения влево с обычной скоростью |  |
| W 14 | Белая стрелка вниз с белой светящейся полосой над ней, размещенная на черном знаке | Проезд стрелочных переводов запрещен |  |
| - Контрольные сигналы для переездов |  |  |  |
| Bü 0 | Светоотражающий знак в черно-белую полоску с наклоном | Остановиться перед железнодорожным переездом. Продолжать движение, только если позволяет дорожная ситуация | Указывает на то, что система безопасности не работает |
| Bü 1 | Белый мигающий свет над столбом с черно-белыми наклонными полосами | Проследовать одноуровневое пересечение как обычно | Указывает на то, что система безопасности работает |
| Bü 2 | Прямоугольный черный знак с 4 белыми ромбами друг над другом | Заблаговременное предупреждение о сигналах переездов (см. выше) |  |
| - Особые сигналы |  |  |  |
| So 1 | Квадратный белый знак с двумя черными точками друг над другом | Начало участка с АЛС | Сообщает о переходе с движения без АЛС на режим движения с АЛС |
| So 2 | То же, что и So1, но с диагональной красной полосой | Конец участка с АЛС | Сообщает о переходе на движение без АЛС |
| So 3 | Вертикальный знак с черно-белыми наклонными полосами | Знак расположения | Указывает расположение основных сигналов (сигналов остановки) |
| So 4 | Бело-желтый столб или вертикальный знак | Знак указания | Размещается у сигнала остановки в опасном месте, указывает, что этот сигнал можно проехать по особому распоряжению |
| So 5 | Квадратный желтый знак с зеленым диагональным крестом | Начало участка без встречного движения | Если запрет относится к определенным моделям вагонов или направлениям движения, то могут использоваться дополнительные знаки |
| So 6 | Квадратный желтый знак с зеленым контуром | Конец участка без встречного движения |  |